连云港市2006-2008年造价员继续教育考核题库

土建、装饰

一、单选题

1、按桩的承载性质不同，可分为（   ）。

A、预制桩和灌注桩         B、摩擦桩和端承桩

C、挤土桩和非挤土桩       D、抗压桩和抗拔桩

2、打桩过程如出现贯入度骤减，桩锤回弹增大，应（    ）。

A、减小锤重     B、增大锤重    C、减小落距      D、增大落距

3、打桩入土的速度应均匀，锤击间歇时间不宜过长，在打桩过程中应经常检查打桩架的（   ），如偏差超过1%，则需及时纠正。

A、中心位置     B、垂直度    C、轴线位置     D、倾斜度

4、砖砌体施工中，如不能留斜槎，只能留直槎时，地震地区必须做成阳槎，并加设拉结筋。拉结筋的位置应（   ）。

A、沿墙高每1000mm留一层，每层最少1根

B、沿墙高每500mm留一层，每层最少2根

C、沿墙高每500mm留一层，每层最少1根

D、沿墙高每500mm留一层，每120mm厚墙留1根，但每层最少2根

5、砌块砌筑施工的主要工序是（    ）。

A、铺灰、砌块安装就位、镶砖、灌缝、校正

B、铺灰、镶砖、砌块安装就位、灌缝、校正

C、铺灰、砌块安装就位、灌缝、校正、镶砖

D、铺灰、砌块安装就位、校正、灌缝、镶砖

6、砖墙砌筑时，宽度大于（   ）mm的预留洞口应设钢筋砼过梁。

A、200      B、300      C、350      D、500

7、构造柱与砖墙接槎处，砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向不应超过（B）。

A、200mm     B、300mm    C、400mm    D、500mm

8、大体积混凝土产生裂缝的主要原因是（    ）。

A、结构的承载能力不够                   B、温度应力、混凝土的收缩

C、结构的整体刚度不够                   D、养护过早

9、后浇带的保留时间若设计无要求时，一般不宜少于（    ）d 。

A、35      B、40     C、21      D、14

10、后浇带的宽度应考虑施工简便，避免应力集中，一般其宽度为（   ）cm。

A、100～170      B、70～100     C、60～80      D、50～70

11、砌筑砂浆的流动性用（ B  ）指标控制。

A、坍落度     B、稠度     C、分层度      D、针入度

12、普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不少于（   ）d。

A、3    B、7     C、14     D、21

13、水泥砂浆地面，面层压光应在（    ）完成。

A、初凝前      B、初凝后   C、终凝前      D、终凝后

14、石材饰面板采用传统湿作业法施工时，灌浆应分层灌入，至少应分（   ）次浇灌。

A、2      B、3      C、4       D、5

15、地下防水工程卷材防水层在施工立面与平面转角处时，卷材的接缝应留在平面距立面不小于（    ）mm处。

A、150      B、300      C、500      D、600

16、防水混凝土的养护时间不少于（   ）d。

A、7    B、14     C、21     D、28

17、室外装修的施工流向一般采取（    ）流向施工。

A、自上而下                B、自下而上

C、自中而下再自上而中      D、自上而下再自下而上

18、单位工程施工组织设计的核心内容是（    ）。

A、施工方案设计          B、施工进度计划的编制

C、施工平面图的设计      D、施工准备工作计划

二、多选题

1、下面哪些措施可以减少和限制沉桩挤土影响（    ）。

A、采用预钻孔打桩工艺       B、合理安排沉桩顺序      C、挖防震沟

D、加快沉桩速率             E、打设钢板桩围护

2、屋面保温材料主要由（  ）指标控制。

A、干密度       B、导热系数      C、表观密度

D、含水率       E、吸水率

3、地下防水砼留设施工缝时，应注意（  ）。

A、底板不得留施工缝

B、墙体一般只允许留设水平施工缝

C、墙体施工缝不应留在剪力与弯距最小处

D、施工缝应留在底板与侧壁交接处

E、墙体施工缝一般宜留在高出底板上表面不小于200mm处墙身上

4、屋面防水分格缝密封材料的嵌填施工方法有（    ）。

A、热熔法      B、冷粘法   C、热灌法    D、满粘法  E、冷嵌法

5、为防止大体积混凝土结构产生温度裂缝，可采取以下措施（    ）。

A、优先选用硅酸盐水泥

B、掺加木质素磺酸钙减水剂

C、掺加粉煤灰外加料

D、尽量选用粒径大、级配良好的粗骨料

E、选用细砂

6、石材饰面板的安装工艺有（    ）。

A、灌浆法           B、干挂法         C、混凝土固结法

D、螺栓固结法       E、直接粘贴法

7、屋面工程应根据 (      )，按不同等级进行设防。

A、防水层合理使用年限    B、建筑物的性质     C、建筑物的重要程度

D、使用功能要求          E、设防要求

8、确定施工顺序一般应考虑的因素有（    ）。

A、符合施工工艺            B、按照施工组织要求

C、与施工方法一致          D、考虑当地气候影响

E、考虑施工安全和质量

9、单位工程施工方案的设计内容应包括（      ）。

A、确定施工顺序    B、确定施工程序     C、确定施工起点与流向

D、主要分部分项工程的施工方法          E、施工机械的选择

10、单位工程施工平面布置图的设计原则包括（       ）。

A、减少场内二次搬运        B、减少临时设施工程量

C、便于工人生产和生活      D、符合环保要求

E、满足安全和消防规定

安  装

一、单选题

1、单体调试指（  ）。

A．电气设备及元件的本体试验和调校

B．可以独立运行的一个小电气系统的调试

C．成套电气设备的整套启动调试

D．试车运行调试

2、分部分项工程量清单中项目的工程量计算原则上是按实体安装就位的（     ）计算。

A.净尺寸                       B.净尺寸加上规定的预留长度

C.净尺寸加上损耗               D.净尺寸加上规定的预留长度和损耗

3、在编制给排水、采暖、燃气工程量预算时，埋地管道的脚手架搭拆费费率是（    ）。

A. 按埋地管道人工费的5%计算    B. 按人工费的4%计算

C.可算可不算                    D.不能计算

4、一般成品支架安装套用定额（     ）

A.8-178*0.65         B. 8-178*0.35        C. 8-178*0.78           D. 8-178*0.22

5、消火栓的镀锌钢管安装执行(   )定额。

A.第六册      B. 第七册      C. 第八册      D.三册都可以

6、在第二册电气设备安装工程定额中，各种铁构件的制作安装中，未包括（     ）。

A.刷油、补油漆费用                         B.镀锌费用

C.膨胀螺栓                                 D.带帽螺栓

7、等电位箱内连接套用(     )定额子目。

A.接地跨接线          B. 接地跨接线*0.2

C.接地跨接线*0.3       D. 接地跨接线*0.5

8、接地母线的长度计算按施工图设计水平和垂直规定长另加(        )附加长度.

A.1%    B. 2.5%       C.3.9%     D.5%

9、接线盒接到消防探头的金属软管φ20,套 (       )定额子目。

A.2-1151       B.2-1070      C. 2-1152     D. 已含探头安装定额内

10、电缆YJV-1KV-5*16+1*10套用定额时应乘系数（   ）

A.0.3          B.1.3         C.0.6         D.1.6

二、多选题

1、型钢包括（  ）。

A．角钢    B．槽钢    C．方钢    D．钢板

2、以下关于阀门安装工程量计算，叙述正确的是（   ）。

A．以“个”为计量单位

B．各种形式补偿器(除方形补偿器外)、仪表流量计均按阀门安装

C．电动阀门安装包括电动机安装

D．减压阀直径按高压侧计算

3、绝缘导线常用的绝缘材料有（   ）。

A．聚乙烯    B．聚氯乙烯    C．橡皮    D．聚苯乙烯

4、关于阀门工程量的计算规则，说法正确的是（   ）。

A．低压阀门各种形式补偿器，仪表流量计均按阀门安装

B．减压阀直径按低压侧计算

C．各阀门的安装应根据项目特征以“个”为单位，按设计图示数量计算

D．电动阀门的安装包括电动机安装

E．中压阀门安装内容包括：安装，临时短管装拆，压力试验，解体检查及研磨

5、散热器种类有（   ）几种。

A．柱型散热器

B. 长翼型散热器

C．钢串片式散热器

D. 平板式散热器及光管式散热器

E．钢管式散热器

6、下列哪些灯不应计算超高增加费？（     ）

A.小区内的路灯高8米       B.厂房内顶棚碘钨灯高5.5米       C.20米高烟囱的指示灯    D.宾馆大厅内高5.5米的吊灯            E. 高6米裙房上的投光灯

7、第八册承插塑料排水管定额中可计算的主材费有（    ）。

A.塑料排水管直管        B. 塑料排水管管件        C.聚氯乙烯密封胶   D.丙酮

8、在计算综合单价时，下列（    ）费用应已经包括在内。

A .超高增加费       B.高层建筑增加费       C.安装与生产同时进行增加费

D.有害身体健康环境增加费     E.脚手架搭拆费     F.采暖工程系统调试费

9、浴盆安装套价中(    )已包括在内,不应另计。

A.浴盆    B.浴盆水嘴    C.排水栓（带栓）   D.存水弯    E.塑料给水管    F.塑料弯头

10、钢管连接方式有（     ）

A、焊接      B、螺纹     C、胶接     D、卡压      E、承插

市政专业试题

一、单选题

- 城市道路是城市中        的专门用地，是连接城市各个组成部分，它是与公路相贯纽带，使城市构成一个相互协调的有机联系的整体。

a、行人和车辆往来    b、市政工程     c、行人步行交通   d、车辆通行

2、城市道路的总宽度是           等所需宽度的总和。

a、车行道、绿化带、分车带

b、车行道，人行道

c、机动车道，非机动车道

d、机动车道，非机动车道、人行道、绿化带、分车带

3、石灰土基础，多合土基础，多层铺筑时，其基础顶层需进行养生。      计算，套用多合土养生定额字目。

a、按多层面积之和     b、按基础顶层面积

4、凡使用石灰的子目，均            消解石灰的工作内容。

a、包括          b、不包括

5、石灰，粉煤灰碎石基础在拌合时，首先根据试验室提供的配合比确定施工的配合比，搅拌时应控制好              。

a、石灰含量  b、粉煤灰含量   c、含水量    d、碎石含量

6、养护是二灰碎石基层强度形成的关键。这是因为强度的形成主要以水泥的水化反应为主。养护期不少于             天。

a、7天     b、28天     c、24小时     d、48小时

7、路基碾压时，自路牙石两侧              进行碾压，每次相错不得大于20cm，碾压至表面无显著轮迹，达到密实度要求为止。

a、边缘依次向路中心   b、路中心向边缘

8、沥青砼在沥青厂进行               试验，确认沥青用量及矿料级配符合要求。

a、无限侧抗压强度    b、马歇尔试验   c、抗折强度     d、弯沉值

9、灌注桩开钻前，应先制备泥浆，泥浆的数量按钻机钻孔体积的       倍计算。

a、2倍    b、3倍   c、1倍     d、1/3倍

10灌注桩的灌注砼一般应超灌                ，以确保桩头砼的强度。

a、0.4m     b、0.5m     c、0.8m     d、0.8~1m

二、多选题

1、桥面铺装砼质量检查要点               。

a、抗折强度    b、配合比    c、抗压强度    d、坍落比    e、水灰比

2、排水管道开槽断面，应根据              的不同，合理选择断面形式。

a、施工方法    b、土质条件    c、地下水位    d、排水方法

3、桩基必须经           合格后，方可进行承台施工，浇筑承台砼之前，必须         彻底清理干净。

a、检测    b、测高程  c、将桩头的浮渣   d、模板内的杂物

4、沟槽回填应无积水，不得回填            及有机物。

a、石块   b、淤泥    c、腐植土   d、冻土

5、钢护筒埋设时应比原地面或围堰顶高出             cm，或比水面高出          cm。

a、20~30cm    b、30~50cm   c、100~200cm   d、200~300cm

6、检查水泥砼面层质量，需检查        试验，同时也要检查         试验。

a、抗压强度   b、配合比试验  c、抗折强度    d、密实度

7、运至摊铺地点温度，石油沥青砼不低于      ，碾压终了温度不低于        。

a、90℃        b、140℃   c、70℃        d、120℃

8、按路面力学特性分类路面可分为             两大类。

a、水泥砼  b、沥青砼路面    c、刚性路面    d、柔性路面

9、路面工程是道路建设中心一个重要组成部分，它的技术性能好坏，直接影响行车速度，安全和运营经济，为了保证路面的使用年限，路面应具有充分的            ，并保持足够的表面粗糙度、少尘性和不透水性。

a、平整度    b、稳定性    c、直顺度   d、强度

10、桥梁支座安装前，对支座下设置的支承垫石必须处理好，要求      达到设计要求，而且       表面平整。

a、连接螺栓   b、检验报告   c、砼强度    d、高程准确

专业文件

一、单选题

1、合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（    ）合同方式。

A、固定总价    b、固定单价    c、可调价格

2、在工程设计变更确定后(     )内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。

A、7天        b、14天       c、28天

3、工程竣工结算报告金额 审查时间：2000万元－5000万元从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（    ）。

A、20天        b、45天       c、60天

4、主要建筑材料是指用量较大，占工程造价比重较高的常用材料，其价格波动对工程造价影响明显。主要建筑材料可按照单位工程投标文件中材料费占单位工程费的百分比来划分：材料费占单位工程费2%以上，（   ）以内的各类材料为第一类主要建筑材料；

A、6%          b、8%          c、10%

二、多选题

1、江苏省建设工程计价解释与争议调解规定，申请计价争议调解应提供下述资料：（          ）

（A）争议各方当事人联合盖章的争议调解申请单；

（B）施工图与施工组织方案；

（C）施工合同、补充协议与招投标文件；

（D）现场设计变更与签证资料；

（E）与工程有关的其它资料。

2、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：(      )

（A承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；

（B）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；

（C）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

3、承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(        )

（A）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；

（B）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

（C）未按约定支付工程价款的；

（D）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

4、发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(    )

（A）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

（B）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；

（C）不履行合同约定的协助义务的。

清单案例

一、单选题

1、在下列各种定额中，以工序为研究对象的是（      ）
A、概算定额     B、施工定额     C、预算定额     D、投资估算指标

2、在工程量清单的编制过程中，具体的项目名称应该结合（     ）确定
A、项目特征   B、工程内容   C、计量单位     D、项目编码

3、按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单(    )
A必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制   
B、应作为招标文件的组成部分
C、应采用工料单价计价

D、由分部分项工程清单和措施项目清单两部分组成

4、关于工程量清单计价模式与定额模式，下列正确的是（    ）
A、工程量清单计价模式采用工料单价法，定额计价模式采用综合单价计价。
B、工程量清单计价与定额计价工程量计算规则不同。
C、工程量清单由招标人提供，工程量计算和单价风险由招标人承担
D、定额计价模式仅适用于非招投标的建设工程

5、某制药厂的原料药车间是（    ）。
A、单项工程             B、分部工程
C、单位工程             D、分项工程

6、工程量清单项目编码采用十二位阿拉伯数字表示，其中（    ）为分部工程顺序码。
A、一、二位   B、五、六位   C、七至八位   D十至十二位

7、（    ）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。
A、措施项目                  B、零星工作项目

C、分部分项工程项目          D、其他项目

8、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经（    ）确认后作为结算依据。
A、造价咨询机构   B、发包人   C、造价管理部门   D、投标人

9、工程量清单计价规范中挖基础土方工程量，按设计图示尺寸以（   ）计算。
A、基础底面积乘以挖土深度　　    B、基坑底面积乘以挖土深度
C、基础垫层底面积乘以挖土深度　　D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度

10、"建设工程工程量清单计价规范"(GB50500-2003)的性质属于(     )。
A、国家标准   B、行业标准   C、地方标准   D、推荐性标准

11、下列费用属于措施费用的是(     )。
A、材料二次搬运费   B、联合试运转费

C、设备运杂费    D、差旅交通费

12、按照我国目前的规定，在工程量清单计价过程中，分部分项工程单价不包括(      )。
A、利润       B、风险因素   C、规费   D、管理费

13、劳动定额的主要表现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是(     )。
A、独立关系    B、正比关系   C、互为相反关系   D、互为倒数

14、建设工程定额中的基础性定额是(      )。
A、概算定额   B、产量定额   C、施工定额   D、预算定额

15、分部分项工程量清单应包括(       ).
A、工程量清单表和工程量清单说明
B、项目编码,项目名称，计量单位和工程数量
C、工程量清单表，措施项目一览表和其他项目清单
D、项目名称,项目特征,工程内容等

16、采用工程量清单计价时，要求投标报价根据(      )。
A、招标人提供的工程量，按照现行概算扩大指标编制得出

B、招标人提供的工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出

C、承包商自行计算工程量，参照现行预算定额规定编制得出

D、承包商自行计算工程量，结合企业自身所掌握的各种信息，资料及企业定额编制得出

17、在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程综合单价由(     )。
A、 人工费、材料费、机械费    B、人工费、材料费、机械费、管理费
C、人工费、材料费、机械费、管理费、利润 
D、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金

二、多项选择题：

1、《建设工程工程量清单计价规范》的特点主要包括哪几个方面（    ）

A、强制性           B、竞争性              C、合理性、

D、实用性           E、通用性

2、我省规定实行工程量清单计价工程项目，不可竞争费包括（      ）。

A. 现场安全文明施工措施费    B. 安全生产监督费

C. 工程定额测定费            D. 劳动保险费       E. 税金

3、 由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照正常施工条件下制定的，生产一个规定计量单位工程合格产品所需（     ）的社会平均消耗量，称为消耗量定额。

A、人工　　B、材料　　C、机械台班 D、管理费E、利润

4、综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（    ），并考虑风险因素。

A、材料购置费   B、利润    C、税金    D、管理费    E、其他项目费

5、关于工程量清单说法正确的是（      ）
A、工程量清单是招标文件的组成部分

B、工程量清单是投标文件的组成部分
C、工程量清单是合同的组成部分

D、工程量清单由投标人提供
E、工程量清单由招标人提供

6、下列哪些费用属于建筑安装工程措施费范围（       ）。
A.脚手架                             B.构成工程实体的材料费
C.材料二次搬运费                     D.施工排水、降水费
E施工现场办公费

7、建设工程工程量清单计价规范提出了分部分项工程量清单的四个统一，即（     ）。
 A、项目编码统一          B、项目名称统一         C、计量单位统一
 D、小数点位数统一        E、工程量计算规则统一

8、工程建设定额就其物质消耗的性质而言，是由（     ）三部分组成的。

A、人工消耗定额     B、材料消耗定额   C、机械消耗定额

D、时间消耗定额     E、产量消耗定额
9、合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同量有约定外，应按照下列

办法确定（     ）

A、工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确定后作为结算的依据。

B、由于工程量清单的工程数量有误，属合同约定幅度以外的，应执行原有的综合单价。

C、由于工程量清单的工程数量有误，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价。

D、设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价。

E、由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为清单的依据。

10、工程量清单中，工程数量按照计价规范中的工程量计算规则计算，其精确度按下列规定（         ）

A、以“T”为单位的，保留小数点后三位，第四位小数四舍五入。

B、以“T”为单位的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

C、以“m”、“m2” 、“m3”为单位的，保留二位小数，第三位小数四舍五入。

D、以“m”、“m2” 、“m3”为单位的，保留三位小数，第四位小数四舍五入。

E、以“个”、“项” 为单位的，应取整数。

合同管理

一、单选题

1、《建设工程施工合同（示范文本）》（1999）中规定：实行工程预付款的，双方应当在专用条款内双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前（  ）天。

A、6                              B、7

C、8                              D、9

2、以下关于变更合同价款确定方式与工程造价计价方法表述正确的是（  ）。

A、承发包双方当事人协商一致，可以通过补充协议等方式变更合同价款确定方式与工程造价计价方法

B、合同履行中出现了招投标过程中没有出现或无法预见的新情况，承发包双方当事人协商一致，可以通过补充协议等方式变更合同价款确定方式与工程造价计价方法

C、当事人不可就同一建设工程另行约定与经过备案的中标合同不一致的同价款确定方式与工程造价计价方法

D、承发包双方当事人协商一致，可以通过补充协议等方式变更工程造价计价方法，但不可变更合同价款确定方式

3、《建设工程施工合同（示范文本）》（1999）中规定：合同中没有适用或类似于变更工程的价格，其变更价格由（   ）。

A、由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

B、监理人与合同当事人商定或确定变更工作的单价

C、由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据

D、由发包人提出，经承包人确认后作为结算依据

4、依据《建设工程施工合同（示范文本）》（1999）合同条款，因发包人原因造成停工的，由发包人（  ）。

A、赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期

B、承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期

C、延长工期和增加费用

D、延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润

5、依据《建设工程施工合同（示范文本）》（1999），因以下原因造成工期延误，经工程师确认，可以顺延工期的是（  ）。

A、混凝土浇筑时连续一周的低温阴雨

B、因设计变更使工程量缩减

C、两周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

D、不可抗力事件

6、依据《建设工程施工合同（示范文本）》（1999）合同条款，发包人向承包人提供的施工场地工程地质和地下管线资料有错误，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人（  ）。

A、费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润

B、工期损失

C、由此增加的费用

D、有关损失，顺延延误的工期。

7、依据《建设工程施工合同（示范文本）》（1999）合同条款，发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的（    ）。

A、费用增加和工期延误，并向承包人支付合理利润

B、经济损失，顺延延误的工期

C、工期延误

D、费用增加

8、依据《建设工程施工合同（示范文本）》（1999），下列关于工程价款竣工结算表述正确的是（   ）。

A、发包人应在收到承包人支付工程竣工结算款申请后14天内支付结算款

B、如达成延期支付协议，发包人应按开工之日的利率支付拖欠工程价款利息

C、对于发包人拖欠结算价款，又达不成延期支付协议的，承包人可以向人民法院申请将该工程依法拍卖后，就所得价款优先受偿

D、合同外零星项目工程价款结算，应当在接收发包人要求的14天内，承包人就工、料、机数量和金额向发包人提出施工签证

9、1999版FIDIC系列合同条件中被称为“新红皮书”的是（   ）。

A、施工合同条件

B、生产设备和设计-施工合同条件

C、设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件

D、简明合同格式

10、FIDIC施工合同条件由(   )组成。

A、合同协议书、通用条件、专用条件

B、合同协议书、通用条件、专用条件、质量保修书

C、通用条件、专用条件、质量保修书

D、合同协议书、合同条件、质量保修书

二、多选题

11、《建设工程施工合同（示范文本）》（1999）中规定：可调价格合同中合同价款调整的范围包括：（     ）

A、法律、行政法规和国家政策变化影响合同价款；

B、工程造价管理部门公布的价格调整；

C、一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

D、人、材、机市场价格的变化；

E、双方约定的其它因素。

12、《建设工程施工合同（示范文本）》（1999）中有关工程保险的规定是（     ）

A、工程开工前，承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

B、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

C、发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

D、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

E、保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或减少损失。

13、1999版FIDIC系列合同条件包括（     ）。

A、施工合同条件

B、生产设备和设计-施工合同条件

C、设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件

D、简明合同格式

E、工程质量保修书

14、当前，在实施合理低价中标后施工过程中存在的主要问题是 （    ）。

A、低质低价

B、出现“烂尾工程”

C、串通投标

D、设置合同陷阱

E、恶意转包，拖欠分包工程款

15、根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》，以下正确的是（     ）。

A、工程签证对变更的事实和变更的计价标准予以明确约定的，按约定计价。

B、工程签证只对变更的事实予以确定，其计价原则是按当地的计价规定和标准进行计价。

C、没有工程签证，只有其他证据证明发包人同意施工，其计价原则当地的计价规定和标准进行计价。

D、施工合同约定以固定价计价的，也可以要求额外材料补差。

E、工程款本身无利息，只有工程欠款才有利息。

资质管理

1、中级专业资格造价员可以从事＿＿万元以下建设项目的相关专业工程造价编审、审核、控制（单选题）

A、3000   B、4000   C、5000   D、不限金额

2、初级专业资格造价员可以从事1500万元以下建设项目的相关专业的工程造价＿＿。（单选题）

A、编制   B、审核   C、控制、审核   D、编制、审核、控制

3、一个安装专业造价员可以从事建设项目＿＿专业的工程造价工作。（单选题）

A、安装  B、市政  C、土建  D、装饰

4、造价员取得资格证书并注册在甲单位后，可以在＿＿单位从事工程造价工作。（单选题）

A、只能在甲单位从事工程造价工作B、可以在甲单位同时在其他单位从事工程造价工作C、可以在甲单位的主管单位从事工程造价工作D可以在甲单位的下属单位从事工程造价工作

5、造价员每三年应接受不少于＿＿学时的继续教育。（单选题）

A、20   B、25   C、30   D、40

6、造价员资格证书发生应变更情形时，应自发生变更情形之日起＿＿日内到造价管理部门办理变更手续。（单选题）

A、20   B、25   C、30   D、60

7、造价员资格证每＿＿年进行一次验证。（单选题）

A、2    B、3    C、4    D、5

8、造价员换证的扫描件＿＿用复印件扫描？（单选题）

A、能  B、 不能  C、 有的能  D、无所谓

9、报考造价员的最高限制年龄为——周岁？（单选题）

A、55   B、60   C、65   D、70

10、造价员资格证验证内容包括：＿＿。（多选题）

A、从事工程造价工作业绩  B、继续教育情况   C、从业行为   D、执业道德

11、发生下列＿＿情形之一者，为验证不合格。（多选题）

A、近三年无工作业绩且不能说明理由  B、近三年参加继续教育不满30学时  C、到期未参加资格证书验证  D、未及时办理变更

12、造价员原则上在一年时间内只能办理一次省内工作单位变更，但如果发生＿＿情况时，在提供有权部门出具的相关文件后，不受此期限限制。（多选题）

A、单位倒闭   B、单位分立   C、单位合并   D、单位更名

13、造价员填报网上换证信息时，必须上传的两个扫描件是＿＿。（多选题）

A、身份证  B、   毕业证C、 职称证  D、照片

14、申报高级造价员资格应具备的条件有＿＿（多选题）

A、具有中级造价员资格  B、具有中级造价员资格四年以上  C、具备中级以上技术职称  D、近两年在工程造价编审、管理、理论研究、著书教学等方面有显著的业绩

15、造价员发生＿＿情形时，应在规定时间内到造价管理部门办理资格证书变更手续。（多选题）

A、从业单位变动   B、单位名称变更   C、更换工作岗位   D、单位注册资金增减